- 单项选择题 
1．下列关于城市化的含义，叙述不正确的是( )。 
A．城市化既是农业人口转化为非农业人口，又是农村地域转化为城市地域、农业产业转化为非农产业，以及社区结构和空间形态转化的过程 
B．城市化是城市文化和生活方式在农村的扩散过程 
C．城市化还包括原有市区的结构重组、基础设施的现代化、传统文化的继承和更新、环境的改善等 
D．城市化是乡村转变为城市的一种简单过程 
2．城市性质不是由( )决定的。 
A．基本职能 B．中心地职能 C．特殊职能 D．主要职能 
3．铁路中间站的间距一般为( )kin。 
A．8～12 B．15～20 C．20～40 D．30～60 

6．由于城市需占有较大地域，且为了便于城市建设与运营，多数选址存( )或低丘山冈、盆地等地方。 
A．平原、湖泊 B．平原、丘陵 C．平原、河谷 D．丘陵、湖泊 
7．城市公共停车场的用地总面积可以按城市人口每人( )m。安排。 
A．0．1～O．2 B．0．2～0．5 C．0．5～0．8 D．0．8～1．0 
8．中国古代有代表的城市规划思想是( )。 
A．以儒家为代表的皇权至上的理念及以墨子为代表的中庸之道理念 
B．以道家为代表的皇权至上思想和以儒家为代表的自然至上理念 
C．以《周礼·考工记》为代表的皇权至上的理念及以管子为代表的自然罕上的珲念 
D．以《周礼·考丁记》为代表的皇权至上的理念及以庄子为代表的中庸之道理念 
9．与建设用地的自然条件评价相比，城市用地的建设条件评价更强洞( )。 
A．微观环境因素的影响  
B．中观环境因素的影响 
C．人为因素所造成的方面  
D．现状环境因素的影响 
10．城市供电工程系统中直接为用户供电的是( )。 
A．城市电厂 B．IX域变电所(站) 
C高压配电网 D．低压配电网

- 466054528 (2007-12-05 09:57:52)

- 11．下列不是城市交通政策内容的是( )。 
A．政策目标 B．政策背景 C．政策范围 D．政策种类 
12．城镇体系的特征不包括( )。 
A．群体性 B．连续性 C．层次性 D·整体性 
13．农业生产价值很高的丰产农田，具有开采价值的矿藏埋藏地，在城市用地适用性评定中属于( )。 
A.一类用地 B．二类用地 C．三类用地 D·三类以外用地 
14．不是影响城市道路系统布局的因素是( )。 
A．城市在区域中的位置  
B．城市主导产业 
C．城市用地布局形态  
D．城市交通运输系统 
15．城市变电所通常为( )kV电压的变电所。 
A．大：1：10 B．35 C．110 D．220 
16．综合布置地下管线产生矛盾时，应遵守的避让原则不含( )。 
A．压力管让自流管，管径小的让管径大的 
B．易弯曲的让不易弯曲的，临时性的让永久性的 
C．检修次数少的和方便的让检修次数多的和不方便的 
D．工程量小的让工程量大的，现有的让新建的 
17．后工业化初期城市发展体现为( ) 
A．绝对分散 B．绝对集中 C．相对分散 D·相对集中  
18．控制性详细规划的文本是指( ) 
A．规划设计说明书及基础资料汇编  
B．规划设计说明书及规划设计图纸、图则  
C．土地使用与建设管理细则，地块控制图则，基础资料汇编 
D．地块控制图则，基础资料汇编  
19．给水管网按( )流量进行设计。  
A．最高月最高日  
B．最高日最高时  
C．最高月最高时  
D．最高月日平均流量  
20．在城市总体布局中，对城市居民的劳动组织有很大影响的是( )。  
A.公共建筑群  
B．工业组织方式与布置形式  
C生活居住区  
D．城市绿化系统

- 466054528 (2007-12-05 09:58:06)

- 21．下列关于城市防灾措施的描述不正确的一项是( )。 
A．城市防灾措施分为政策性措施和工程性措施，二者相互依赖，相辅相成 
B．政策性城市防灾措施建立在区域防灾政策基础上，有利于保障城市防灾工程的逐步进行和持续稳定 
C政策性城市防灾的一个主要内容是法律、法规、标准和规范的建立与完善 
D．城市的工程性防灾措施是在城市防灾政策指导下，建设一系列防灾设施与机构的工作 
22．根据城市经济基础理论，城市经济分为( )两大部类。 
A．主要经济和次要经济  
B内部经济和外部经济 
C．基本经济和从属经济  
D．计划经济和市场经济 
23．城市规划纲要的审批需经( )审核同意。 
A．国务院 B城市所在省政府 C城市人民政府 D．城市人大常委会 

27．按照联合国有关规定，( )的城市可称为“老年型城市”。 
A．60岁以上老年人口达10％以上  
B．65岁以上老年人口达10％以上 
C．60岁以上老年人口达7％以上 
D．70岁以上老年人口达7％以上 
28．城市用地的评价包括了多方面内容，主要体现在( )。 
A．自然条件的评价、建设条件的评价、用地经济性评价 
B．自然条件的评价、建设条件的评价、区位条件评价 
C自然条件评价、区位条件评价、环境条件评价 
D．自然条件评价、区位条件评价、经济条件评价 
29．在城市交通性的道路两侧(及两端)安排的功能性建筑，不应包括( )。 
A．仓库 B_运输枢纽 C．大型超市 D．大中型工业 
30．按工程管线输送方式将城市工程管线分为( )两类。 
A．大管线和小管线  
B．架空线和地埋管线 
C压力管线和重力自流管线  
D．可弯曲管线和不可弯曲管线

- 466054528 (2007-12-05 09:58:23)

- 31．烈度指的是( )。 
A．地震后受震地区地面影响和破坏的强烈程度 
B．地震强度大小 
C弯曲突出处和断裂带交叉处 
D．地震后地面的最大开裂度 
32．下列对各种工程管线布置的要求叙述有误的一项为( )。 
A．城市公共事业和市政工程管线一般要沿道路敷设 
B．城市道路应根据城市工程管线的规划为管线的敷设留有足够的空间 
C．道路系统规划还应与城市人防工程规划密切配合 
D．各类工程管线的敷设都必须经由管线主管部门或指定工作人员进行 

35．城市工程管线综合规划应遵循( )原则。 
①规划中各种管线的位置可以存在几个坐标系统和标高系统，加以换算 
②必需的满足生产、安全、检修的条件下节约用地 
③管线综合布置时，干管应布置有用户较多的一侧或将管线分类布置在道路两则 
④永久性的管线让临时性管线 
⑤热力管可以与电力、通信电缆和压力管道共沟 
⑥电信线路与供电线路通常不合杆架设 
A．①②④⑥ B①③④⑤⑥ 
C．①②③⑥ D．①③⑤⑥ 
36．如果航空港的跑道轴线方向位于城市侧面相切位置，路道中心线与城市市区边缘的最小距离为( )km。 
A．3～5 B．5～7 C．7～9 D．10 
37．下列关于完整的城市体系分析所包含的内容，叙述错误的是( )。 
A．特定地域内所有城市的职能之间的相互关系 
B．地域城市自然资源的共同利用的关系  
C．城市规模上的相互关系 
D．地域空间分布上的相互关系 
38．下列属于交通性道路特点的为( )。 
A．车速大，车辆多，车行道宽 B车速小，车辆少，车行道窄 
C车速小，车辆多，车行道宽 D．车速大，车辆少，车行道窄 
39．不同烈度设防区域对疏散场地的要求不同，下列有关人均避震疏散面积描述有误的一项为( )。 
A．当城市设防烈度为6度时，人均疏散面积为1．0m2 
B．当城市设防烈度为7度时，人均疏散面积为1．5 m2 
C．当城市设防烈度为8度时，人均疏散面积为2．1m2 
D．当城市设防烈度为9度时，人均疏散面积为2．5m2 
40．我国城市规划的控制作用主要是通过( )制度来得到保证的。 
A．一书两证 B引导和控制 C．管理 D．法规

- 466054528 (2007-12-05 09:58:36)

- 41．控制住宅建筑密度的指标为( )。 
A．日照间距 B容积率 C人口住宅面积 D．绿地率 
42．城市水源的选择，首先考虑的是( )因素。 
A．水量 B水质 C距离远近 D．取水条件好坏 
43．城镇体系规划主要图纸的比例为( )。 
A．1：400000 B．1：550000 C．1：520000 D．I~90000 
44．城市道路总长度是( )。 
A．城市主干路和次干路的总长度 
B．城市快速路和城市主干路的总长度 
C．城市快速路、城市主干路和次干路的总长度 
D．所有城市道路的总长度 
45．国民生产总值的涵义是( )。 
A．一个国家所有部门在一定时期(季、年)内以货币表现的全部产品和服务的总价值 
B．一个国家生产部门在一定时期(季、年)内所生产的产品的总价值 
C．一个国家工业、农业在一定时期(季、年)内生产的全部价值 
D．一个国家生产部门和服务部门在一定时期(季、年)内生产的货币价值 
46．按照《城市规划编制办法实施细则》规定，城市用地的适宜性区划中，一类用地指( )。 
A．用地的工程地质等自然环境、条件比较优越，能适应各项城市设施的建设需要，一般不需要或只需要稍加采取工程措施，即可用于建设的用地 
B．需要采取一定的工程措施，改善条件后才能修建的用地 
C．需要采取特殊工程措施后才能用作建设的用地 
D．不适于修建的用地 
47．以下四组城市中，( )组城市均是国家级历史文化名城。 
A．泉州、毫州、兰州 B．徐州、杭州、泰州 
C·广州、潮州、扬州 D．福州、漳州、沧卅l 
48·结合自然地形条件，合理规划城市各项用地和布置各项工程建设，可以( )，便于城市管理。 
A．节约土地，节约水源  
B．节约土地，减少土石方工程 
C．节约水源，减少土石方工程  
D．充分改善城市的环境 
49．城市防灾工程设施主要有( )。 
A·城市消防、防洪、防震、防空及救灾生命线系统 
B．城市防洪、排涝、排洪、防空等系统 
C．城市消防、排涝、排洪、防震、防空等系统 
D．城市防洪、防震、防空、排涝、排洪等系统 
50·( )于1829年提出了以“法朗基”为单位建设由1500～2000人组成的社区。 
A·莫尔 B．欧文 C傅立叶 D．戈地

- 466054528 (2007-12-05 09:58:50)

- 51·在城市规划中常常会碰到一些难以定量分析又必须量化的问题，对于这类问题常常用( )。 
A．因果分析法  
B比较法 
C·定量分析、空间模型分析  
D．空间模型分析 
52．关于不同路网形式的特点叙述中错误的是( )。 
A．方格网道路容易形成不必要的穿越中心区的交通 
B．方格网道路的非直线系数大 
C．环形放射式道路不容易将外围交通迅速引入市中心区 
D．环形放射式道路容易使城市呈同心圆式不断向外扩张 
53．城市土地经济评价的主要影响因素是( )。 
A·基本因素层  
B．派生因素层 
C．因子层  
D．基本因素层、派生因素层、因子层 
54．高速公路的一般设计时速为( )km。 
A．80～100 13．100～120 C．120～150 D．150，、。200 
55．城市建设用地的坡度不能小于( )。 
A．0．2％ B．0．3％ C．0．4％ D．O．5％ 
56．下列不属于城市货运交通枢纽的是( ) 
A．城市仓库 B．铁路货站 C．单位专用停车库 D_水路货运码头 
57．工业革命的发源地是( )。 
A·美国 B英国 C德国 D．法国  
58．( )项因素不属于知识经济的主要特点。  
A．人力素质 B．服务产业 C．科技创新 D·自然资源 
59．就一个城市而言，人口增长速度和发展规模是受( )所支配的。 
A．自然增长率  
B．机械增长率 
C．自然增长率和机械增长率  
D．城市发展规模 
60．铁路设施的布置应与城市总体布局相协调，以下安排欠妥的选项为( )。 
A．对于中、小城市，规划应尽可能将城市布置在铁路一侧 
B．货运站的引入线应与城市干道平行，并尽量采用尽端式布置 
C．客运站位置要适中，靠近市中心，中小城市可以位于市区边缘，大城市则必须深入城市中心区边缘 
D．编组站应尽可能布置在离城市外围较近的地方

- 466054528 (2007-12-05 09:59:03)

- 61．行政机制的法律基础在于( )。 
A．政府机关享有的行政行为的羁束权限及自由裁量权限 
B．一定规模人口和面积的地域空间 
C．一个明确的上下级隶属关系的行政等级 
D．政府机关享有的行政行为的羁束权限 
62．一般城市规划分为( )两个层面。 
A．总体规划和详细规划  
B城市规划控制和城市建设 
C．城市发展战略和建设控制引导  
D．区域规划和总体规划 

D．一级公路为汽车专用公路，二级公路为联系高速公路和中等以上城市的干线公路，三级公路为沟通县和城镇的集散公路，四级公路为沟通乡、村之间的地方公路 
66．在城市发展和建设领域中，( )是基于市场机制的种种缺陷而制作的。 
A．对城市空间资源加以合理的配置 
B．要有公共政策来干预市场的自发过程 
C．实行市场经济体制来增加群众更大需求 
D．依法建设城市建筑物，推进市容来发展经济 
67．控制性详细规划中，用地分类应( )。 
A．以大类为主，中类为辅 B以中类为主，小类为辅 
C·分至中类 D．分至小类 
68．史称“药都”的国家历史文化名城是( )。 
A·宁波 B．自贡 C．寿县 D．亳州 
69．社会环境的调查包括( )。 
A·人口方面、社会组织方面、社会结构方面 
B人口构成、风俗习惯、社会结构 
C·人口构成、文化构成、社会构成  
D．家庭模式、生活方式、行为模式 
70·燃气输配管气网工程中，具有直接供给用户使用燃气的功能的是( )。 
A·燃气调压站 B．燃气输送管网 C．配气管 D．储气罐

- 466054528 (2007-12-05 09:59:20)

- 多项选择题 
71．城镇体系规划包括的类型有( )。 
A·全国  
B．省(自治区) 
C·跨行政区域  
D．镇域 
E．市域 
72·在经济高速增长的同时，我国城市正经历着社会演化的进程，主要是( )趋势日益明显。 
A·人口老龄化 B家庭集中化 
C·家庭核心化 D．生活农村化 
E．生活闲暇化 

E．近期建设规划图 
75·影响城市用地功能组织和各种用地的数量结构的因素有( )。 
A·城市的经济发展水平  
B城市的产业结构 
C城市的就业结构  
D．城市的文化水平 
E．城市的服务设施 
76·城镇体系规划主要图纸应包括( )。 
A·城镇体系现状图  
B．城镇体系规划图 
C基础设施及环境保护与生态环境建设  
D．市域城镇体系规划图  
E．城市总体规划图 
77．空间模型分析中的概念模型，常用的方法有( )。 
A．几何图形法 B透视法 
C．等值线法 D．方格网法 
E．图表法 
78．城市用地的自然条件评价主要包括( )等方面的内容。 
A．工程地质条件 B．水文及水文地质条件 
C．环境质量条件 D．气候条件 
E．城市设施条件 
79．下列属于城市发展基本理论的是( )。 
A．城市工业化进程理论 
B．城市基础理论 
C城市进化理论  
D．增长极核理论 
E．经济全球化理论 
80．下列关于城市化进程与经济发展的关系的表述正确的是( )。 
A．经济发展推动城市化进程 
B．城市化进程促进经济发展 
C．经济发展水平越高，城市化水平也就越高 
D．两者间无任何关系 
E．经济发展推动城市化进程，城市化进程阻碍经济发展 
8l_文艺复兴和斯洛克时期，欧洲城市的典型格局是( )。 
A．教堂占据城市中心  
B．古典风格和构图严谨的广场、街道 
C．壮丽的宫殿花园  
D．以广场、铜像和纪功柱为核心 
E．广场和公共建筑成为城市核心 
82．《马丘比丘宪章》中提出的城市住区三大目标是指( )。 
A．促进人与人之间的交往和作用  
B保证生活基本质量 
C．创造有机多功能综合体  
D．与自然协调 
E．功能的分区与联系 
83．城市规划常用的分析方法有( )。 
A．宏观分析 B微观分析 
C定性分析 D．定量分析 
E．空间模型分析 
84．城市总体规划的主要任务不包括( )。 
A．综合研究和确定城市性质、规模和空间发展状态 
B．制定城市远期发展目标及城市市区规划 
C．统筹安排城市各项建设用地 
D．合理配置城市各项功能分区 
E．预测区域人口增长，确定城市化目标 
85．不属于城市取水工程设施的是( )。 
A．城市水源 B．取水口 
C．清水库 D．二级泵站 
E．取水构筑物

- 466054528 (2007-12-05 09:59:34)

- 86．属于避震疏散场地布局要求的是( )。 
A．靠近火灾、爆炸和热辐射源  
B．地势较高，容易积水 
C．内有供水设施或易于设置临时供水设施 
D．有崩塌、地裂与滑坡危险 
E．易于铺设临时供电和通讯设施 
87．城市规划实施的原则包括( )。 
A．行政合法原则 B行政平等原则 
C．行政效率原则 D．行政统一原则 
E．行政公开原则 

B提供休憩场所 
C．控制城市规模  
D．形成良好的花园城市景观 
E．提供娱乐场所 
90．下列关于土地利用总体规划与城市总体规划的关系的叙述，正确的是( )。 
A．二者目标一致 
B．二者目标有所不同 
C．二者规划范围、控制层面有所不同 
D．土地利用总体规划为城市发展提供充足的空间 
E．城市有关研究内容为土地利用总体规划提供宏观依据 
91．岩石受二氧化碳、硫酸盐、氯等化学成分的地下水侵蚀，内部形成空洞，这种现象称为( )。 
A．岩溶 B风化 
C．喀斯特 D．侵蚀 
E．冲沟 
92．城市集中式的城市形态包括( )。 
A．网格状 B．星座状 
C星状 D．带状 
E．环状 
93．城市设施性交通枢纽包括以下( )内容。 
A．人行天桥  
B人行地道 
C．公共交通站点  
D．自动人行步道 
E．停车场 
94．热力管一般不应与( )管道共沟。 
A．雨水管  
B．电力管线 
C．通信电缆  
D．污水排水管 
E．自来水管 
95．下列有关历史文化名城的概念，理解正确的是( )。 
A．《文物保护法》中，把历史文化名城定为“保存文物特别丰富，具有重大历史价值和革命意义的城市” 
B．历史文化名城是作为我国对历史文化遗产的一种宣传教育方式和政府的保护策略而提出的，具有明显的本国特色和实践意义 
C．从保护角度而言，我国城市不必建立完整的历史文化遗产保护体系 
D．从政策角度而言，在各级政府制定的经济、法律、行政政策中体现文化遗产保护的精神 
E．以上说法全都正确 
96．下列属于城市规划实施目的的选项有( )。 
A．对城市空间资源合理配置 
B．使城市发展与经济形成互动的良性循环 
C．使城市经济活动高效、有序、持续地进行 
D．促进社会及建设活动高效、有序、持续的发展 
E．使城市功能不断优化及保持动态平衡 
97．城市规划实施的机制包括( )。 
A．控制机制 B．法律机制 
C．行政机制 D．经济机制 
E．社会机制 
98．下列不属于城市规划的作用的是( )。 
A．作为国家宏观调控手段 
B．作为政策形成和实施工具 
C．作为区域发展的依据 
D．作为对城市发展历史的总结 
E．作为物质文明和精神文明建设和发展的主要载体 
99．城市规划调查所使用的方法包括( )。 
A．现场踏勘或观察  
B．抽样调查或问卷 
C模拟推理  
D．访谈和座谈会 
E．文献资料的运用 
100．城市用地布局的主要模式有( )。 
A．集中式的城市用地布局  
B分散式的城市用地布局 
C．集中与分散相结合的城市用地布局  
D．环状城市用地布局 
E．网格状城市用地布局

- 466054528 (2007-12-05 09:59:47)

- 单项远择题 
1．D 2．B 3．C 4．D 5．C 
6．C 7．D 8．C 9．C 10．D 
11．C 12．B 13．C 14．B 15·A 
16．D 17．C 18．C 19．B 20．B 
21．B 22．C 23．C 24．C 25·A 
26．A 27．A 28．A 29．C 30．C 
31．A 32．D 33．A 34．A 35．C 
36．B 37．B 38．A 39．C 40．A 
41．A 42．A 43．A 44．D 45·A 
46．A 47．C 48．B 49．A 50．C 
51．B 52．C 53．D 54．B 55．B 
56．C 57．B 58．D 59．B 60．D 
61．A 62．C 63．B 64．B 65．C 
66．B 67．D 68．D 69．A 70．C 
二、多项选择题 
71．ABCE 72．ACE 73．CDE 74．CD 75．ABC 
76．ABC 77．ACDE 78．ABD 79．CDE 80．ABC 
81．BC 82．ABD 83．CDE 84．BD 85．CDE 
86．CE 87．ACDE 88．ABC 89．ABC 90．ACDE 
91．AC 92．ACDE 93．ABE 94．BC 95．ABD 
96．ACD 97．BCDE 98．CD 99．ABDE 100．ABC